Hiện nay, theo QCVN 41:2019/BGTVT, có 66 biển báo cấm. Biển báo cấm có có mã P (cấm) và DP (hết cấm) với tên các biển như sau:

| Biển báo | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Biển số P.101 “Đường cấm” | Dùng để báo đường cấm các loại phương tiện đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.102 “Cấm đi ngược chiều” | Dùng để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo quy định; người đi bộ được phép đi trên vỉa hè hoặc lề đường. |
| Biển số P.103a “Cấm xe ô tô” | Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng đi qua, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.103b “Cấm xe ô tô rẽ phải” | Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ phải, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.103c "Cấm xe ô tô rẽ trái" | Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy 3 bánh có thùng rẽ trái, trừ xe máy 2 bánh, xe gắn máy và các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.104 “Cấm xe máy” | Dùng để báo đường cấm các loại xe máy, trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe máy. |
| Biển số P.105 “Cấm xe ô tô và xe máy” | Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới và xe máy đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.106a “Cấm xe ô tô tải” | Dùng để báo đường cấm các loại xe ô tô tải trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng đi vào đoạn đường đặt biển. |
| Biển số P.106b “Cấm xe ô tô tải” | Dùng để báo đường cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở (theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường) lớn hơn một giá trị nhất định. |
| Biển số P.106c “Cấm các xe chở hàng nguy hiểm” | Dùng để báo đường cấm các xe chở hàng nguy hiểm. |
| Biển số P.107 “Cấm xe ôtô khách và xe ô tô tải” | Dùng để báo đường cấm xe ô tô chở khách và các loại xe ô tô tải kể cả các loại máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.107a “Cấm xe ô tô khách” | Dùng để báo đường cấm ô tô chở khách đi qua trừ các xe ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.107b “Cấm xe ô tô taxi” | Dùng để báo đường cấm xe ô tô taxi đi lại. |
| Biển số P.108 “Cấm xe kéo rơ-moóc” | Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả xe máy, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi lại, trừ loại ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các xe được ưu tiên (có kéo theo rơ-moóc) theo quy định. |
| Biển số P.108a “Cấm xe sơ-mi rơ-moóc” | Dùng để báo đường cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc và các xe kéo rơ- moóc trừ các xe được ưu tiên (có dạng xe sơ-mi rơ-moóc hoặc có kéo theo rơ-moóc) theo quy định. |
| Biển số P.109 “Cấm máy kéo” | Dùng để báo đường cấm các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua. |
| Biển số P.110a “Cấm xe đạp” | Dùng để báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp. |
| Biển số P.110b “Cấm xe đạp thồ” | Dùng để báo đường cấm xe đạp thồ đi qua. Biển này không cấm người dắt loại xe này. |
| Biển số P.111a “Cấm xe gắn máy” | Dùng để báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị đối với xe đạp. |
| Biển số P.111b “Cấm xe ba bánh loại có động cơ” | Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xe xích lô máy, xe lôi máy,.... |
| Biển số P.111c “Cấm xe ba bánh loại có động cơ” |  |
| Biển số P.111d “Cấm xe ba bánh loại không có động cơ” | Dùng để báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xe xích lô, xe lôi đạp,... |
| Biển số P.112 “Cấm người đi bộ” | Dùng để báo đường cấm người đi bộ qua lại. |
| Biển số P.113 “Cấm xe người kéo, đẩy” | Dùng để báo đường cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người tàn tật. |
| Biển số P.114 “Cấm xe súc vật kéo” | Dùng để báo đường cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua. |
| Biển số P.115 “Hạn chế trọng tải toàn bộ xe” | Dùng để báo đường cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng tải toàn bộ xe (trọng tải bản thân xe cộng với khối lượng người, hành lý và hàng hóa xếp trên xe) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. |
| Biển số P.116 “Hạn chế tải trọng trên trục xe” | Dùng để báo đường cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có trọng tải toàn bộ xe (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe (tải trọng trục xe) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. |
| Biển số P.117 “Hạn chế chiều cao” | Dùng để báo hạn chế chiều cao của xe. Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.118 “Hạn chế chiều ngang xe” | Dùng để báo hạn chế chiều ngang của xe. Biển có hiệu lực cấm các xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. |
| Biển số P.119 “Hạn chế chiều dài xe” | Dùng để báo đường cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên theo quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua. |
| Biển số P.120 “Hạn chế chiều dài xe cơ giới kéo theo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc” | Dùng để báo đường cấm các loại xe cơ giới kéo theo moóc kể cả ô tô sơ-mi-rơ-moóc và các loại xe được ưu tiên kéo moóc theo luật nhà nước quy định, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua. |
| Biển số P.121 “Cự ly tối thiểu giữa hai xe” | Dùng để báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu |
| Biển P.122: Stop |  |
| Biển số P.123a “Cấm rẽ trái” | Dùng để báo cấm rẽ trái (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau; biển không cấm quay đầu xe. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía trái trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.123b “Cấm rẽ phải” | Để báo cấm rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau; biển không cấm quay đầu xe. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) rẽ sang phía phải trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.124a “Cấm quay đầu xe” | Dùng để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ); chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe; biển không cấm rẽ trái. Biển có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.124b “Cấm quay đầu xe” | Dùng để báo cấm xe ô tô quay đầu (theo kiểu chữ U); chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm xe ô tô quay đầu; biển không cấm rẽ trái. Biển có hiệu lực cấm xe ô tô và xe máy 3 bánh (side car) trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe” | Dùng để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu. |
| Biển số P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe” | Dùng để báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu. |
| Biển số P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe” | Dùng để báo cấm xe ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu. |
| Biển số P.124f “Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe” | Dùng để báo cấm xe ô tô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu. |
| Biển số P.125 “Cấm vượt” | Dùng để báo cấm các loại xe cơ giới vượt nhau. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau (kể cả xe được ưu tiên theo quy định) nhưng được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy. |
| Biển số P.126 “Cấm xe ô tô tải vượt” | Dùng để báo cấm các loại ô tô tải vượt xe cơ giới khác; biển không cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt ô tô tải. Biển có hiệu lực cấm các loại ôtô tải có khối lượng chuyên chở lớn hơn 3.500 kg kể cả các xe được ưu tiên theo quy định vượt xe cơ giới khác. Được phép vượt xe máy 2 bánh, xe gắn máy. |
| Biển số P.127 “Tốc độ tối đa cho phép” | Dùng để báo tốc độ tối đa cho phép các xe cơ giới chạy. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ tối đa vượt quá trị số ghi trên biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.127a “Tốc độ tối đa cho phép về ban đêm” | Dùng để quy định tốc độ tối đa về ban đêm cho các phương tiện. |
| Biển số P.127b “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường” | Dùng để quy định tốc độ tối đa cho phép trên từng làn đường. |
| Biển số P.127c “Biển ghép tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện, trên từng làn đường” | Dùng để quy định tốc độ tối đa cho phép theo phương tiện trên từng làn đường. |
| Biển số DP.127 “Biển hết tốc độ tối đa cho phép theo biển ghép” | Dùng để báo hết đoạn đường tốc độ tối đa cho phép. |
| Biển số P.128 “Cấm sử dụng còi” | Dùng để báo cấm các loại xe sử dụng còi. |
| Biển số P.129 “Kiểm tra” | Dùng để báo nơi đặt trạm kiểm tra; các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra, kiểm soát theo quy định. |
| Biển số P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe” | Dùng để báo nơi cấm dừng xe và đỗ xe. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ các xe được ưu tiên theo quy định. |
| Biển số P.131a “Cấm đỗ xe” | Dùng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định. Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển. |
| Biển số P.131b “Cấm đỗ xe” | Dùng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ. |
| Biển số P.131c “Cấm đỗ xe” | Dùng để báo nơi cấm đỗ xe trừ các xe được ưu tiên theo quy định Biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn. |
| Biển số P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp” | Dùng để báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) kể cả các xe được ưu tiên phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp. |
| Biển số DP.133 “Hết cấm vượt” | Dùng để báo hết đoạn đường cấm vượt. |
| Biển số DP.134 “Hết tốc độ tối đa cho phép” | Dùng để báo hết đoạn đường tốc độ tối đa. |
| Biển số DP.135 “Hết tất cả các lệnh cấm” | Dùng để báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực. |
| Biển số P.136 “Cấm đi thẳng” | Đường ở phía trước cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng. |
| Biển số P.137 “Cấm rẽ trái, rẽ phải” | Các ngả đường phía trước cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) rẽ trái hay rẽ phải. |
| Biển số P.138 “Cấm đi thẳng, rẽ trái” | Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng, rẽ trái. |
| Biển số P.139 “Cấm đi thẳng, rẽ phải” | Biểu thị đường qua nút giao cấm tất cả các loại xe (trừ xe ưu tiên theo quy định) đi thẳng, rẽ phải. |
| Biển số P.140 “Cấm xe công nông và các loại xe tương tự” |  |

Biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Nhóm biển báo nguy hiểm và cảnh báo là nhóm biển báo cho người tham gia giao thông biết trước các nguy hiểm trên đường để chủ động phòng ngừa kịp thời. Biển chủ yếu có hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc cần báo hiệu.[2]

W.201a: Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái

W.201b: Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải

W.201c: Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên phải (đường cong vòng sang trái)

W.201d: Chỗ ngoặt nguy hiểm có nguy cơ lật xe bên trái (đường cong vòng sang phải)

W.202a: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp, chỗ đầu tiên sang trái

W.202b: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp, chỗ đầu tiên sang phải

W.203a: Đường bị thu hẹp cả hai bên

W.203b: Đường bị thu hẹp về phía trái

W.203c: Đường bị thu hẹp về phía phải

W.204: Đường hai chiều

W.205a: Đường giao nhau (ngã tư)

W.205b: Đường giao nhau (ngã ba bên trái)

W.205c: Đường giao nhau (ngã ba bên phải)

W.205d: Đường giao nhau (hình chữ T)

W.205e: Đường giao nhau (hình chữ Y)

W.206: Giao nhau chạy theo vòng xuyến

W.207a: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207b: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207c: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207d: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207e: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207f: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207g: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207h: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207i: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207j: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207k: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207l: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.207m: Giao nhau với đường không ưu tiên

W.208: Giao nhau với đường ưu tiên

W.209: Giao nhau có tín hiệu đèn giao thông

W.210: Giao nhau với đường sắt có rào chắn

W.211: Giao nhau với đường sắt không có rào chắn

W.211b: Giao nhau với đường tàu điện

W.212: Cầu hẹp

W.213: Cầu tạm

W.214: Cầu quay – cầu cất

W.215a: Kè, vực sâu phía trước

W.215b: Kè, vực sâu bên đường phía bên phải

W.215c: Kè, vực sâu bên đường phía bên trái

W.216a: Đường ngầm (thường đặt thêm cột thủy chí để báo mực nước)

W.216b: Đường ngầm có nguy cơ lũ quét (thường đặt thêm cột thủy chí để báo mực nước)

W.217: Bến phà

W.218: Cửa chui

W.219: Dốc xuống nguy hiểm

W.220: Dốc lên nguy hiểm

W.221a: Đường lồi lõm

W.221b: Đường có gồ giảm tốc

W.222a: Đường trơn

W.222b: Lề đường nguy hiểm

W.223a: Vách núi nguy hiểm phía bên trai

W.223b: Vách núi nguy hiểm phía bên phai

W.224: Đường người đi bộ cắt ngang

W.225: Trẻ em

W.226: Đường người đi xe đạp cắt ngang

W.227: Công trường

W.228a: Đá lở từ bên trái

W.228b: Đá lở từ bên phải

W.228c: Sỏi đá bắn lên

W.228d: Nền đường yếu

W.229: Dải máy bay lên xuống

W.230: Gia súc

W.231: Thú rừng vượt qua đường

W.232: Gió ngang (thường đặt thêm thiết bị đo gió ở các khu vực này để cho biết cường độ gió)

W.233: Nguy hiểm khác

W.234: Giao nhau với đường hai chiều

W.235: Đường đôi

W.236: Kết thúc đường đôi

W.237: Cầu vồng

W.238: Đường cao tốc phía trước

W.239a: Đường cáp điện ở phía trên (kèm thêm biển S509a: Chiều cao an toàn)

W.239b: Chiều cao tĩnh không thực tế

W.240: Đường hầm

W.241: Ùn tắc giao thông

W.242a: Giao nhau vuông góc với một cặp đường ray

W.242b: Giao nhau vuông góc với nhiều cặp đường ray

W.243a: Báo trước giao nhau không vuông góc với đường sắt (50m)

W.243b: Báo trước giao nhau không vuông góc với đường sắt (100m)

W.243c: Báo trước giao nhau không vuông góc với đường sắt (150m)

W.244: Đoạn đường hay xảy ra tai nạn

W.245a: Đi chậm

W.245b: Đi chậm (song ngữ)

W.246a: Chú ý chướng ngại vật – vòng tránh ra hai bên

W.246b: Chú ý chướng ngại vật – vòng tránh sang bên trái

W.246c: Chú ý chướng ngại vật – vòng tránh sang bên phải

W.247: Chú ý xe đỗ

Biển báo hiệu lệnh

Nhóm biển hiệu lệnh là nhóm biển để báo các hiệu lệnh phải chấp hành. Người tham gia giao thông phải chấp hành các hiệu lệnh trên biển báo (trừ một số biển đặc biệt). Các biển có dạng hình tròn trên nền xanh lam (riêng biển STOP hình bát giác đều với nền màu đỏ) có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh nhằm báo cho người tham gia giao thông đường biết.[2]

R.122: Dừng lại

R.301a: Các xe chỉ được đi thẳng

R.301b: Các xe chỉ được rẽ phải

R.301c: Các xe chỉ được rẽ trái

R.301d: Các xe chỉ được rẽ phải

R.301e: Các xe chỉ được rẽ trái

R.301f: Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải

R.301g: Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái

R.301h: Các xe chỉ được rẽ trái và rẽ phải

R.302a: Phải đi vòng sang bên phải

R.302b: Phải đi vòng sang bên trái

R.302c: Có thể đi vòng sang trái hoặc phải

R.303: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

R.304: Đường dành cho xe thô sơ

R.305: Đường dành cho người đi bộ

R.306: Tốc độ tối thiểu cho phép

R.307: Hết tốc độ tối thiểu

R.308a: Tuyến đường cầu vượt cắt qua

R.308b: Tuyến đường cầu vượt cắt qua

R.309: Ấn còi

R.310a: Xe chở hàng nguy hiểm chỉ được rẽ trái

R.310b: Xe chở hàng nguy hiểm chỉ được đi thẳng

R.310c: Xe chở hàng nguy hiểm chỉ được rẽ phải

R.403a: Đường dành cho xe ô tô

R.403b: Đường dành cho xe ô tô và xe máy

R.403c: Đường dành cho xe buýt

R.403d: Đường dành cho xe ô tô con

R.403e: Đường dành cho xe máy

R.403f: Đường dành cho xe máy và xe đạp

R.403g: Đường dành cho xe chở hàng bốn bánh gắn động cơ

R.403h: Đường dành cho xe chở người bốn bánh gắn động cơ

R.403k: Đường dành cho xe chở hàng, xe chở người bốn bánh gắn động cơ

R.404a: Hết đường dành cho xe ô tô

R.404b: Hết đường dành cho xe ô tô, xe máy

R.404c: Hết đường dành cho xe buyt

R.404d: Hết đường dành cho xe ô tô con

R.404e: Hết đường dành cho xe máy

R.404f: Hết đường dành cho xe máy và xe đạp

R.404g: Hết đường dành cho xe chở hàng bốn bánh gắn động cơ

R.404h: Hết đường dành cho xe chở người bốn bánh gắn động cơ

R.404k: Hết đường dành cho xe chở hàng, xe chở người bốn bánh gắn động cơ

R.415a: Phân làn

R.415b: Hết phân làn

R.420: Bắt đầu khu đông dân cư

R.421: Hết khu đông dân cư

Biển báo chỉ báo khu vực

R.E.9a: Bắt đầu khu vực cấm đỗ xe

R.E.10a: Hết khu vực cấm đỗ xe

R.E,11a: Đường hầm

R.E,11b: Kết thúc đường hầm